|  |  |  |  |  | A 93/112/EEC és ISO 11014-1 szabványok szerint |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZTONSÁGI ADATLAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTI-K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. HATÓANYAG / KÉSZTERMÉK AZONOSÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terméknév: |  |  | MULTI-K |  |  |  |  |  |
| A hatóanyag kémiai neve: |  |  | Kálium-nitrát standard minőség |  |  |  |  |  |
| Gyártó.: |  |  | HAIFA Chemicals Ltd. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P.O. Box 10809 Haifa Bay, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Israel |  |  |  |  |  |
| Elsősegély telefon: |  |  | 972-4-8469611 |  |  |  |  |  |
| 2. ÖSSZETÉTEL / HATÓANYAG, EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alapanyag / késztermék: |  |  | Késztermék |  |  |  |  |  |
| Veszélyes hatóanyagok adatai *: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hatóanyag, képlet: |  |  | CAS No.: | % | EC szám | Jele: | R - mondatok: |  |
| KNO3 |  |  | 7757-79-1 | 97,5 | - | - | - |  |
| nehézfémek |  |  |  | < 10 ppm |  |  |  |  |
| 3. VESZÉLYESSÉGI AZONOSÍTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A legfontosabb veszélyesség: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. ELSŐSEGÉLY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hatások és tünetek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belélegzés esetén: |  |  | a por irritáló lehet |  |  |  |  |  |
| Lenyelés esetén: |  |  | alacsony toxicitás |  |  |  |  |  |
| bőrre kerülve: |  |  | nem mérgező |  |  |  |  |  |
| szembe jutva: |  |  | enyhe irrtációt és szemégést okozhat |  |  |  |  |  |
| Enyhe mérgezés: |  |  | gyengeség, általános levertség, fejfájás, mentális zavartság |  |  |  |  |  |
| Súlyos mérgezés: |  |  | remegés, hasi görcsök, hányás, véres vizelet, gyengeség, |  |  |  |  |  |
| Elsősegély: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Belélegzés esetén: |  |  | Vigyük a sérültet friss levegőre, hívjunk orvost |  |  |  |  |  |
| Lenyelés esetén: |  |  | Lenyelés esetén itassunk a sérülttel sok vizet, azután |  |  |  |  |  |
|  |  |  | hánytassuk meg |  |  |  |  |  |
| Bőrre jutás esetén: |  |  | Szappannal és vízzel mossuk az érintett bőrfelületet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | legalább 15 percen keresztül. A szennyezett ruházatot |  |  |  |  |  |
|  |  |  | távolítsuk el |  |  |  |  |  |
| Szembe jutás esetén: |  |  | Azonnal legalább 15 percen keresztül öblítsük a szemet. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hívjunk orvost, ha az irritáció tartósnak mutatkozik |  |  |  |  |  |
| Megjegyzés az orvos számára |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. TŰZVÉDELEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tűzveszély: |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |
| Speciális tűzoltás: |  |  | Légzésvédő maszk, amely védelmet nyújt a nitrogén-oxidoktól |  |  |  |  |  |
| Szokatlan tűz- és |  |  | A nitrogén-oxidok robbanékony elegyet képezhetnek |  |  |  |  |  |
| robbanásveszély: |  |  | A kálium-nitrát oxidálószer, ezért gyúlékony anyagok éghetőségét, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | valamint az égés intenzítását fokozhatja |  |  |  |  |  |
| 6. BALESETI ELŐÍRÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyüjtsük össze a kiszóródott anyagot, és tegyük műanyag zsákokba, gyúlékony anyagoktól távol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kerüljük az anyagnak a folyóvizekbe vagy vízgyüjtőkbe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladék megsemmisítés. |  |  | Az előírásoknak megfelelően |  |  |  |  |  |
| 7. AZ ÁRU KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezelés: |  |  | Kerüljük a bőrre, ruházatra, szembe kerülést. |  |  |  |  |  |
| Tárolás: |  |  | Gyermeketől tartsuk távol. A port ne lélegezzük be. |  |  |  |  |  |
| 8. KIJUTTATÁSI SZABÁLYOK / SZEMÉLYI VÉDELEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Személyi védőeszközök: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Légzés védelem: |  |  | Általában nem szükséges. Ha a körülmények megkívánják, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | porvédő maszk |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Szellőztetni szükséges |  |  |  |  |  |
| Kéz: |  |  | Kesztyű ajánlott |  |  |  |  |  |
| Szem: |  |  | Védőszenüveg oldalpajzzsal |  |  |  |  |  |
| Egyéb: |  |  | A testet védő ruházat |  |  |  |  |  |
| Munka/higiéniai rendszabályok: |  |  | Kijuttatás utáni zuhanyozás ajánlott |  |  |  |  |  |
| 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molekula súly: |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| Megjelenés: |  |  | fehér, kristályos |  |  |  |  |  |
| Bomlási hőmérséklet: |  |  | > 400 OC |  |  |  |  |  |
| Olvadáspont: |  |  | 333 OC |  |  |  |  |  |
| Térfogat sűrűség: |  |  | 1,1 kg/liter |  |  |  |  |  |
| Lobbanáspont: |  |  | > 150 OC |  |  |  |  |  |
| Forráspont: |  |  | bomlik |  |  |  |  |  |
| Fajsúly: |  |  | 2,1 g/cc |  |  |  |  |  |
| Gőztenzió: |  |  | < 1 mm Hg |  |  |  |  |  |
| Hőmérséklet |  |  | KNO3 g/ 100 ml víz |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 20,9 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 31,6 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 85,5 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 138 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 246 |  |  |  |  |  |
| 10% oldat pH: |  |  | 9,5-10,5 |  |  |  |  |  |
| 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilitás: |  |  | Normál körülmények (kijuttatás és tárolás)között stabil |  |  |  |  |  |
| Elkerülendő körülmények: |  |  | Durva események (beleértve a tüzet és a robbanást is) hatására |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a szerves-, gyúlékony anyagokkal és redukáló ágensekkel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | reakcióba léphet |  |  |  |  |  |
| Elkerülendő anyagok: |  |  | Fémeket korrodeálja |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Különlegsen inkompatibilis különböző feltételek mellett: Al, Ti, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | An, Ge, Zn, Zr (és más fémekkel), Kálcium-sziliciddel, Króm- |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nitriddel, Fémszulfidokkal, bórral, szénnel, kénnel, foszforral, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | foszfidokkal, Nátrium-foszfonáttal, Nátrium-tioszulfáttal, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | citromsavval, cinkloriddal, nátrium-acetáttal, tórium-karbiddal |  |  |  |  |  |
| Veszélyes kémiai reakciók: |  |  | Polimerizációra nem hajlamos |  |  |  |  |  |
| Veszélyes bomlástermékek: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 13. HULLADÉK MEGSEMMISÍTÉS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hulladék megsemmisítési |  |  | - |  |  |  |  |  |
| módszerek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 15. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| További információk és biztonsági vagy felhasználási adatokkal állunk szíves rendelkezésükre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A fenti információk szándékunk szerint általános útmutatót adnak a biztonságos felhasználáshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| esetére nem jelent. |  |  |  |  |  |  |  |  |